# Minőségszabályozás a gépiparban

# Levelező gépészmérnök hallgatók részére

# Házi feladat

Egy rúd alakú alkatrész gyártását szeretnénk ellenőrizni a minőségszabályozás eszközeivel. Az alkatrészre vonatkozó technológiai előírás 55  1 mm. A gyártás ellenőrzésére 20-szor 5 elemű mintát veszünk, amelynek eredményei a mellékelt excel file-ban találhatóak, hallgatónként egy-egy adatsorral.

- Készítsen k =n db osztályt tartalmazó hisztogramot, az adatok terjedelme alapján határozza meg az osztályok szélességét, az osztályhatárokat és állítsa fel a gyakorisági táblázatot!

- Végezzen grafikus normalitásvizsgálatot a mellékelt normalitás hálóra!

(A feladat leírását megtalálható a segédletben.)

- Számítsa ki a folyamat képesség indexet és a korrigált folyamatképesség indexet, ha a folyamat szórását a terjedelemátlagból becsüli! (σR=Rd2) Képes a folyamat?

- Készítsen átlag-terjedelem minőségszabályozó kártyát és töltse ki a méréses ellenőrző kártya nyomtatványt hiánytalanul!

- Értékelje a kapott eredményeket! Milyen a gyártási folyamat képesség valamint stabilitás (szabályozottság) szempontjából?

Szükséges mellékletek:

- Adat.xls

- Mintapélda.pdf

- Méréseskártyaábra.pdf

- Normalitás háló.pdf

- Termék és folyamat szabályozásának statisztikai eszközei.pdf

A feladat beadásának határideje: május 04. (Hely:I.120 postaláda vagy elektronikusan a dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu e-mail címre)

Budapest, 2013-02-15

Drégelyi-Kiss Ágota

dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu